Lab

5

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

Cấu hình thiết bị mạng

Configuring Network Devices

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

| Sinh viên thực hiện | Mai Nguyễn Nam Phương (22521164) |
| --- | --- |
| Thời gian thực hiện | 13/12/2019 – 20/12/2019 |
| Tự chấm điểm | 10/10 |

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Ví dụ:

Câu 1. Lab 5a

Trả lời:

Câu 2. Lab 5b

Câu 3. Lab 5c

3.1)

- Có 5 mạng con

- Chia mạng con:

| Subnet Number | Subnet Address | First Usable Host Address | Last Usable Host Address | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 192.168.100.0 | 192.168.100.1 | 192.168.100.30 | 192.168.100.31 |
| 1 | 192.168.100.32 | 192.168.100.33 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| 2 | 192.168.100.64 | 192.168.100.65 | 192.168.100.94 | 192.168.100.95 |
| 3 | 192.168.100.96 | 192.168.100.97 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| 4 | 192.168.100.128 | 192.168.100.129 | 192.168.100.158 | 192.168.100.159 |
| 5 | 192.168.100.160 | 192.168.100.161 | 192.168.100.190 | 192.168.100.191 |
| 6 | 192.168.100.192 | 192.168.100.193 | 192.168.100.222 | 192.168.100.223 |
| 7 | 192.168.100.224 | 192.168.100.225 | 192.168.100.254 | 192.168.100.255 |

Sau khi chia mạng con ta gán các mạng con vào từng mạng trong mô hình như sau
+ Gán Subnet 0 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/0 interface của R1

+ Gán Subnet 1 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/1 interface của R1

+ Gán Subnet 2 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/0 interface of R2

+ Gán Subnet 3 cho mạng LAN kết nối đến GigabitEthernet 0/1 interface of R2

+ Gán Subnet 4 cho kết nối giữa R1 to R2

Sau khi gán mạng con, hoàn thành bảng địa chỉ sau:

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.100.33 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | S0/0/0 | 192.168.100.129 | 255.255.255.224 | N/A |
| R2 | G0/0 | 192.168.100.65 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.100.97 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | S0/0/0 | 192.168.100.158 | 255.255.255.224 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.100.2 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.100.34 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.100.66 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| S4 | VLAN 1 | 192.168.100.98 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |
| PC1 | NIC | 192.168.100.30 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.100.62 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| PC3 | NIC | 192.168.100.94 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| PC4 | NIC | 192.168.100.126 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |

Biết rằng:

- Sử dụng địa chỉ đầu tiên của mạng con cho Interfaces GigabitEthernet của R1, R2.

- Với kết nối giữa R1 và R2, sử dụng địa chỉ đầu tiên của mạng con cho Interface

S0/0/0 của R1 và địa chỉ cuối cùng cho Interface S0/0/0 của R2.

- Sử dụng địa chỉ thứ 2 của mạng con cho các Switch.

- Sử dụng địa chỉ cuối cùng của mạng con cho các PC.